|  | Приложение № 1 к приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от ____________ г. № _____ |
| --- | --- |

Требования к осуществлению деятельности, ограничения использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район

Раздел 1. Общие положения

1. Цель разработки

Требования к осуществлению деятельности, ограничения использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район (далее – достопримечательное место, Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места), установлены в целях сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) и подлежащих обязательному сохранению (далее – предмет охраны), при проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на территории достопримечательного места с учетом обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, создания условий для устойчивого развития его территории и обеспечения функционирования достопримечательного места в современных условиях.

2. Основные понятия, используемые в Требованиях к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

Высота объекта капитального строительства – вертикальный линейный размер от планировочной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапета плоской кровли или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт).

Исторические линии застройки – определенные на основе предмета охраны достопримечательного места линии регулирования застройки. Исторические линии застройки отображены на Карте (схеме) особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: г.Новосибирск, Советский район, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению в Приложении № 2 к приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 12.01.2015 № 7 (далее - Приложение № 2 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7).

Мероприятие «лес на отдыхе» - процесс восстановления биоценоза леса, т.е. совокупности внутренней взаимосвязи животных, растений, грибов, микроорганизмов и других компонентов, происходящий в определенный период времени при отсутствии антропогенных нагрузок. Восстановление санитарно-гигиенических, водоохранных и почвозащитных функций; процессы оздоравливания древостоев, восстановление напочвенного покрова.

Нестационарный объект – объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Объекты рядовой исторической застройки - здания и сооружения, не представляющие собственной архитектурно-художественной исторической ценности, но, благодаря своему масштабу и общему архитектурному решению, участвующие в формировании композиции исторической застройки достопримечательного места.

Объекты ценной исторической застройки - здания и сооружения, представляющие архитектурно-художественную и историко-градостроительную ценность, обладающие архитектурно-планировочными и художественными качествами, характерными для определенного периода строительства, а также активно участвующие в формировании среды объектов культурного наследия и подлежащие максимальному сохранению, являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия и характеризующие определенные этапы развития достопримечательного места.

Площадь зеленых насаждений - площадь территорий, занятых зелеными насаждениями, отнесенными к предмету охраны достопримечательного места.

Размер в плане объекта капитального строительства – размер по горизонтальному сечению сооружения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал, стилобат).

Регламентная зона – часть территории достопримечательного места, для которой, на основании установленных предметом охраны достопримечательного места исторически сложившихся функциональных зон, а также территорий устоявшегося современного использования, настоящими Требованиями к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места определены условия проведения работ по проектированию, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, требования к градостроительным регламентам.

Территории зеленых насаждений на застроенных территориях – территории, отнесенные предметом охраны к зонам зеленых насаждений на застроенных территориях и имеющие, в соответствии с предметом охраны, индексы СЭ-1.1, СЭ-1.2 (СЭ-1.2.2, СЭ-1.2.3), СЭ-1.3, СЭ-1.4 (РЛ-1.4.1, СЭ-1.4.2), РЛ-1.5, СЭ-1.6 (СЭ-1.6.1, СЭ-1.6.2), СЭ-1.7.1, СЭ-1.7.2, РЛ-1.8, СЭ-1.9, РЛ-1.10, РЛ-1.11, РЛ-1.12, СЭ-2.1, СЭ-2.2, СЭ-2.3, СЭ-2.4, СЭ-2.5, СЭ-2.6 (СЭ-2.6.1, СЭ-2.6.2, СЭ-2.6.3, СЭ-2.6.4, СЭ-2.6.5), СЭ-2.7, СЭ-3, СЭ-4.1, СЭ-4.2, СЭ-4.3, СЭ-5.1, СЭ-6, СЭ-7, РЛ-5.1, РЛ-5.2, РЛ-5.3, РЛ-5.4, РЛ-5.5, РЛ-5.6, РЛ-5.7, РЛ-5.8, ПТА-2, которые отображены на Карте (схеме) особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Советский район, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению. Характер озеленения» в Приложении № 3 к приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 12.01.2015 № 7 (далее - Приложение № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7).

Усредненная площадь озеленения территории микрорайонов - величина, определяемая, как соотношение суммарной площади организованных зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, клумбы), отнесенных к предмету охраны достопримечательного места, на территории достопримечательного места к количеству микрорайонов. Устанавливается на основании методики расчета площади зеленых насаждений селитебной территории, определяемой органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области.

Усредненный процент озеленения территории – величина, определяемая как соотношение суммарной площади, занятой зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками, газонами, клумбами), отнесенными к предмету охраны достопримечательного места на рассматриваемой территории к общей площади территории.

3. Порядок применения Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

Соблюдение Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места является обязательным при осуществлении хозяйственной, градостроительной и иной деятельности.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места учитываются и отображаются в документах территориального планирования города Новосибирска, градостроительных регламентах, устанавливаемых Правилами землепользования и застройки города Новосибирска и государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, установленных настоящими Требованиями к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, не является основаниями для их несоблюдения.

Расположенные в границах территории достопримечательного места земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют установленным настоящими Требованиям к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с указанными требованиями (за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия).

Реконструкция указанных объектов капитального строительства и их частей, изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения их в соответствие с Требованиями к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

Раздел 2. Регламентное зонирование территории

достопримечательного места

4. Виды, состав и коды регламентных зон в границах территории достопримечательного места

В границах территории достопримечательного места установлены следующие виды регламентных зон (далее - зоны) и подзон:

1) зона научных институтов, индекс ДМ-НИ:

подзона научных институтов, индекс ДМ-НИ-1;

подзона научных институтов, индекс ДМ-НИ-2;

подзона научных институтов, индекс ДМ-НИ-3;

подзона научных институтов, индекс ДМ-НИ-4;

2) зона общественного и делового центра, индекс ДМ-ОД:

подзона общественного и делового центра, индекс ДМ-ОД-1;

подзона общественного и делового центра, индекс ДМ-ОД-2;

подзона общественного и делового центра, индекс ДМ-ОД-3;

3) зона университетского городка, индекс ДМ-У:

подзона университетского городка, индекс ДМ-У-1;

подзона университетского городка, индекс ДМ-У-2;

подзона университетского городка, индекс ДМ-У-3;

4) зона объектов здравоохранения, индекс ДМ-ОЗ;

5) зона жилой застройки многоэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖМ:

подзона жилой застройки многоэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖМ-1;

подзона жилой застройки многоэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖМ-2;

подзона жилой застройки многоэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖМ-3;

6) зона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖС:

подзона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами с элементами озеленения, индекс ДМ-ЖС-1;

подзона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами с элементами озеленения, индекс ДМ-ЖС-2;

подзона жилой застройки среднеэтажными жилыми домами, индекс ДМ-ЖС-3;

7) зона жилой застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, индекс ДМ-ЖК;

8) зона жилой застройки блокированными жилыми домами, индекс ДМ-ЖКБ;

9) зона зеленых насаждений, индекс ДМ-Л:

подзона зеленых насаждений, индекс ДМ-Л-1 (в соответствии с предметом охраны достопримечательного места включает зоны зеленых насаждений - естественные природные территории, индексы ПТ-1, ПТ-2, ПТ-3, ПТ-4, ПТ-5, ПТ-6, ПТ-7, ПТ-8, естественные природные территории, подвергшиеся сильному антропогенному воздействию, индекс ПТА-1, территории, занятые смешанными экосистемами, индексы СЭ-1.1 (фрагмент территории), СЭ-1.2.1, СЭ-1.2.2 (фрагменты территории), СЭ-1.6.3, РЛ-1.8, РЛ-1.11 (фрагмент территории), СЭ-1.13, СЭ-2.8, СЭ-2.9, СЭ-5, СЭ-8, которые отображены в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7);

подзона зеленых насаждений, индекс ДМ-Л-2 (в соответствии с предметом охраны достопримечательного места включает зоны зеленых насаждений - смешанные экосистемы: рукотворный ландшафт с включением элементов естественных лесных массивов, индексы СЭ-1.1 (фрагмент территории), СЭ-1.2.2 (фрагмент территории), РЛ-1.4.1, СЭ-1.2.3, СЭ-1.3, СЭ-1.4.2, РЛ-1.5, СЭ-1.6.1, СЭ-1.6.2, СЭ-1.6.3, СЭ-1.7.1, СЭ-1.7.2, СЭ-1.9, РЛ-1.10, РЛ-1.11 (фрагмент территории), РЛ-1.12, СЭ-2.1, СЭ-2.2, СЭ-2.4, СЭ-2.5, СЭ-2.6. (СЭ-2.6.1, СЭ-2.6.2, СЭ-2.6.3, СЭ-2.6.4, СЭ-2.6.5), СЭ-2.7, СЭ-3, СЭ-5.1, СЭ-6, СЭ-7 (фрагмент территории), которые отображены в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7);

подзона зеленых насаждений, индекс ДМ-Л-Р (в соответствии с предметом охраны достопримечательного места включает зоны зеленых насаждений - особо ценные ландшафтные композиции из ценных видов, индексы РЛ-5.1, РЛ-5.2, РЛ-5.3, РЛ-5.4, РЛ-5.5, РЛ-5.6, РЛ-5.7, РЛ-5.8, которые отображены в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7);

10) зона зеленых насаждений на селитебной территории, индекс ДМ-Л-Ж (в соответствии с предметом охраны достопримечательного места включает фрагмент зоны зеленых насаждений, индекс СЭ-7 – смешанные экосистемы: естественные лесные массивы с включением рукотворного ландшафта, которая отображена в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7);

11) зона зеленых насаждений, подвергшихся сильному антропогенному воздействию, индекс ДМ-ЛА (в соответствии с предметом охраны достопримечательного места включает зону зеленых насаждений - естественные природные территории, подвергшиеся сильному антропогенному воздействию: ПТА-2, которая отображена в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7);

12) зона общественно-деловая специализированная, индекс ДМ-ОДС.

Карта (схема) зонирования территории достопримечательного места приведена в Приложении № 2 к приказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области от ____________ г. № _____ «Карта (схема) требований к осуществлению деятельности, ограничения использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Советский район» (далее - Приложение № 2 к приказу Управления от _________ № ____).

Раздел 3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

5. Принципы установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

С учетом предмета охраны достопримечательного места и зонирования его территории установлены:

- требования к осуществлению деятельности для зон (индексы зон ДМ-НИ, ДМ-ОД, ДМ-У, ДМ-ОЗ, ДМ-ЖМ, ДМ-ЖС, ДМ-ЖК, ДМ-ЖКБ, ДМ-ЛА, ДМ-ОДС) с территориями, занятыми особо ценными ландшафтными композициями из ценных видов (индекс подзоны ДМ-Л-Р), застроенных территорий достопримечательного места (далее - застроенные территории);

- требования к осуществлению деятельности и ограничения использования лесов на территориях зон ДМ-Л, ДМ-Л-Ж.

6. Требования к осуществлению деятельности на застроенных территориях достопримечательного места

6.1. Запрещается:

1) нарушение сохранности предмета охраны достопримечательного места;

а) изменение градостроительных характеристик (месторасположения, границ территории), определенных предметом охраны достопримечательного места;

б) нарушение характера поверхности (геохарактеристик, ландшафтных характеристик), определенных предметом охраны достопримечательного места;

в) изменение исторически ценного функционального назначения, определенного предметом охраны достопримечательного места;

г) изменение планировочных характеристик достопримечательного места, включая тип планировки, исторически сложившиеся направления планировочных осей, систему связей между функциональными зонами, исторические линии застройки, исторически ценное функциональное зонирование, типы застройки кварталов жилых микрорайонов по историческим линиям застройки, определенных предметом охраны достопримечательного места;

д) изменение объемно-пространственных характеристик достопримечательного места, определенных предметом охраны, включая пространственную организацию местности, объемно-пространственное взаимодействие сооружений;

е) изменение архитектурно-стилистических характеристик, определенных предметом охраны достопримечательного места;

ж) снос, перемещение или изменение особенностей объектов культурного наследия, отнесенных к предметам охраны этих объектов;

з) изменение отнесенных к предмету охраны достопримечательного места характеристик объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов ценной исторической застройки, объектов рядовой исторической застройки, формирующих историко-архитектурную среду достопримечательного места, элементов благоустройства, мемориально-значимых объектов;

2) строительство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении;

3) применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на основания и конструкции объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов ценной исторической застройки;

4) строительство многоуровневых развязок, надземных пешеходных переходов, изменяющих предметы охраны достопримечательного места;

5) размещение нестационарных объектов, кроме:

- киосков (не более одного киоска), совмещенных с остановочными павильонами на остановках общественного транспорта.

В границах подзон ДМ-ОД-1, ДМ-ОД-2, ДМ-ОД-3, ДМ-ЖС-1, ДМ-ЖС-2:

- летних кафе (не более двух в границах подзоны);

- киосков (не более двух в границах подзоны);

- биотуалетов, размерами в плане не более 1,5х1,5 метра и высотой не более 3,0 метра, количество которых определяется исходя из расчетного числа обслуживаемых людей на период проведения праздничных мероприятий;

6) отступ фасадов объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, примыкающих к историческим линиям застройки, отнесенным к предмету охраны достопримечательного места, от исторических линий застройки;

7) размещение открытых автостоянок, плоскостных автостоянок, парковок, нестационарных гаражей на земельных участках, примыкающих к историческим линиям застройки в границах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов), территориях, занятых зелеными насаждениями, отображенных на карте (схеме) в Приложении № 2 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7;

8) изменение площади (за исключением расположенных в подзонах ДМ-ЖС-1, ДМ-ЖС-2 территорий, имеющих, в соответствии с предметом охраны достопримечательного места, индексы СЭ-4.1, СЭ-4.2, СЭ-4.3, отображенных на карте (схеме) в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7), видового состава, местоположения и приемов посадки зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места;

9) изменение соотношения озелененных и застроенных пространств ниже усредненной площади озеленения селитебной территории планировочных элементов (жилых микрорайонов), отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в зоне ДМ-ЖС в подзонах ДМ-ЖС-1, ДМ-ЖС-2 и площади озеленения зоны университета ДМ-У в подзонах ДМ-У-1, ДМ-У-2;

10) устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием из твердых монолитных материалов (асфальтобетон, бетон и т.п.) на территории зон зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места;

11) изменение архитектурных элементов и деталей фасадов объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов ценной и рядовой исторической застройки, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места;

12) сооружение пристроек, внешних тамбуров входных групп к объектам, расположенным по историческим линиям застройки;

13) изменение объемно-пространственных характеристик фасадов объектов рядовой исторической застройки, выходящих на исторические линии застройки, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места;

14) размещение на фасадах объектов капитального строительства, обращенных к историческим линиям застройки, антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и других технологических элементов зданий и сооружений;

15) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструкций и вывесок, совокупная площадь рекламной поверхности которых превышает 5% ортогональной проекции площади фасада;

16) размещение на фасадах объектов капитального строительства рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих элементы декоративного оформления фасадов таких объектов;

17) размещение рекламных конструкций и вывесок с размером рекламной (информационной) поверхности, превышающим 1,2 метра по короткой стороне и 1,8 метра по длинной стороне, за исключением вывесок, размещаемых на фасадах объектов капитального строительства в виде отдельных накладных букв без использования подложки;

18) размещение рекламных конструкций в зонах ДМ-ЖК, ДМ-ЛА, подзоны ДМ-НИ-4 зоны ДМ-НИ;

19) размещение в местах остановочных пунктов общественного транспорта остановочных павильонов с габаритными размерами в плане, превышающими 2,0х4,0 метра и высотой более 3,0 метра;

20) засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм.

6.2. Проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на территории достопримечательного места, в том числе строительство и реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места осуществляются при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и реализации согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места. В случае, если проведение указанных работ может повлиять на сохранность предметов охраны достопримечательного места, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проекте проведения таких работ или проект обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающий оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места, подлежат прохождению государственной историко-культурной экспертизы, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

6.3. Проведение земляных работ в границах достопримечательного места выполняется в соответствии с разрешениями на производство указанных работ, выдаваемыми органом местного самоуправления в установленном порядке с учетом предмета охраны достопримечательного места.

6.4. Строительство подземных сооружений осуществляется при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, объекты ценной и рядовой исторической застройки, зоны зеленых насаждений, объекты капитального строительства.

6.5. Размещение рекламных конструкций и вывесок на фасадах, отделка фасадов объектов капитального строительства по историческим линиям застройки осуществляется с учетом ограничений, указанных в пункте 6.1. настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и в соответствии с паспортами фасадов зданий (строений, сооружений), утвержденными органом местного самоуправления в установленном порядке, с учетом предмета охраны достопримечательного места.

Размещение отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций осуществляется высотой от планировочной отметки не более 2,0 метра, на расстоянии не менее:

- 15,0 метра от границы территории объекта культурного наследия;

- 25,0 метра от перекрестка;

- 100,0 метра друг от друга.

6.6. Размещение мемориальных досок выдающимся деятелям на объектах капитального строительства, выполняется габаритными размерами не более 2,0 квадратных метра.

6.7. Благоустройство и озеленение территории выполняется с учетом предмета охраны достопримечательного места на основании проектной документации, согласованной в установленном порядке, которая, предусматривает:

- посадку деревьев и кустарников;

- сохранение приемов посадки, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места, на территориях, имеющих в соответствии с предметом охраны достопримечательного места индексы РЛ-5.1, РЛ-5.2, РЛ-5.3, РЛ-5.5, РЛ-5.6, РЛ-5.7, РЛ-5.8, которые отображены в Приложении № 3 к приказу Управления от 12.01.2015 № 7;

- санацию зеленых насаждений с дальнейшим их восстановлением (заменой);

- замену покрытия велосипедных, пешеходных дорожек и тротуаров (твердые покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов, покрытие из насыпных материалов: щебеночного отсева, песчано-гравийных смесей);

- устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием из твердых сборных материалов (плитка, камень и т.п.), покрытие из насыпных материалов: щебеночного отсева, песчано-гравийных смесей - на территории смешанных экосистем, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места;

- устройство функционального освещения дорожного и уличного пространства, дорожек, тропинок, площадок;

- устройство архитектурного освещения зданий, направленного на создание выразительной визуальной среды;

- размещение малых архитектурных форм: объектов монументально-декоративного искусства, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, объектов городской мебели, велопарковок.

7. Требования к осуществлению деятельности и ограничения использования лесов в зонах ДМ-Л, ДМ-Л-Ж

7.1. Территория зоны ДМ-Л, включающая подзоны ДМ-Л-1, ДМ-Л-2, ДМ-Л-Р, может использоваться для осуществления рекреационной деятельности, ведения научной, исследовательской, селекционной работы.

7.2. На территории зоны ДМ-Л (подзоны ДМ-Л-1, ДМ-Л-2, ДМ-Л-Р) при осуществлении деятельности запрещается:

1) изменение характера использования территорий, определенного предметом охраны достопримечательного места;

2) изменение площади и видового состава зеленых насаждений, определенных предметом охраны достопримечательного места, а для подзоны ДМ-Л-Р и приемов посадок растений, определенных предметом охраны;

3) размещение объектов капитального строительства;

4) размещение нестационарных объектов, кроме:

- киосков (не более двух киосков) в границах подзоны ДМ-Л-2, на земельных участках, занятых зелеными насаждениями, отнесенными к предмету охраны достопримечательного места;

5) размещение открытых автостоянок, плоскостных автостоянок, парковок, нестационарных гаражей;

6) размещение рекламных конструкций;

7) устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием из твердых монолитных или сборных материалов (асфальтобетона, цементобетона, бетонной плитки и т.п.) в подзоне ДМ-Л-1.

7.4. Территория зоны ДМ-Л-Ж используется для размещения жилой застройки, объектов здравоохранения, образования.

7.5. На территории зоны ДМ-Л-Ж при осуществлении деятельности запрещается:

1) изменение характера использования территорий, определенного предметом охраны достопримечательного места;

2) изменение площади и видового состава зеленых насаждений, определенных предметом охраны достопримечательного места;

3) размещение объектов капитального строительства;

4) размещение нестационарных объектов.

7.6. На основании проекта освоения лесов, проекта благоустройства территории (для зоны ДМ-Л подзоны ДМ-Л-1, ДМ-Л-2, ДМ-Л-Р и зоны ДМ-Л-Ж), разработанного в соответствии с предметом охраны достопримечательного места и утвержденного в установленном порядке, выполняются работы, в том числе по:

1) проведению санитарных рубок и мероприятий по уходу за лесом – удаление сухостойных и поваленных деревьев и кустарников; санитарная обрезка; удаление инвазивных (чужеродных) деревьев и кустарников;

2) посадке деревьев и кустарников без изменения видового состава, отнесенного к предмету охраны достопримечательного места;

3) оптимизации дорожно-тропиночной сети, восстановление, ремонт грунтовых и (или) отсыпных троп;

4) созданию декоративно-защитных полос вдоль основных троп;

5) размещению стационарных площадок для отдыха, с устройством мест для сбора мусора и костровищ для подзоны ДМ-Л-1;

6) организации систем предотвращения возгораний в лесу;

7) организации системы экологического мониторинга за состоянием всех компонентов естественной экосистемы в границах территории достопримечательного места;

8) проведению временных ограничений по лесопользованию, мероприятия «лес на отдыхе» для подзоны ДМ-Л-1;

9) строительству и реконструкции линейных объектов при наличии в проектах проведения работ раздела об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в границах его территории;

10) ремонту покрытия тротуаров (твердые покрытия – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов);

11) ремонту покрытия пешеходных дорожек из насыпных материалов: щебеночного отсева, песчано-гравийных смесей, восстановление, ремонт грунтовых и (или) отсыпных троп внутри лесного массива;

12) устройству функционального освещения.

Раздел 4. Требования к градостроительным регламентам

8. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны научных институтов ДМ-НИ

8.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны научных институтов ДМ-НИ:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее - Классификатор):

Основные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1;

- Обеспечение научной деятельности, код 3.9;

- Деловое управление, код 4.1;

- Магазины, код 4.4;

- Общественное питание, код 4.6;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Социальное обслуживание, код 3.2;

- Бытовое обслуживание, код 3.3;

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Общественное управление, код 3.8;

- Банковская и страховая деятельность, код 4.5;

- Обслуживание автотранспорта, код 4.9;

- Склады, код 6.9.

Условно разрешенные виды использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1.

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Гостиничное обслуживание, код 4.7;

- Обслуживание автотранспорта, код 4.9;

- Спорт, код 5.1;

- Легкая промышленность, код 6.3;

- Склады, код 6.9.

8.2. В границах территории зоны научных институтов ДМ-НИ установлены подзоны (ДМ-НИ-1, ДМ-НИ-2, ДМ-НИ-3; ДМ-НИ-4) с одинаковыми требованиями к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными требованиями к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

8.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны научных институтов ДМ-НИ устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

8.4. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-НИ:

8.4.1. В границах территории подзоны ДМ-НИ-1:

8.4.1.1 Предельные минимальные и максимальные размеры в плане, предельная максимальная высота объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов ценной исторической застройки, принимаются равными существующим размерам в плане, высоте объектов капитального строительства.

8.4.1.2. Предельные минимальные и максимальные длины фасадов, предельная максимальная высота объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки, принимаются равными существующим длинам фасадов, высоте объектов капитального строительства.

8.4.1.3. Предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции прочих объектов капитального строительства принимается равной 18,0 метра.

8.4.2. В границах территории подзоны ДМ-НИ-2 предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

8.4.3. В границах территории подзоны ДМ-НИ-3 предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 30,0 метра.

8.4.4.  В границах территории подзоны ДМ-НИ-4 предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 10,0 метра.

8.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

8.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны научных институтов ДМ-НИ:

8.6.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

8.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

8.6.3. В случае строительства подземных сооружений раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

9. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны общественного и делового центра ДМ-ОД

9.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны общественного и делового центра ДМ-ОД:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1;

- Социальное обслуживание, код 3.2;

- Бытовое обслуживание, код 3.3;

- Здравоохранение, код 3.4

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Общественное управление, код 3.8;

- Обеспечение научной деятельности, код 3.9;

- Деловое управление, код 4.1;

- Магазины, код 4.4;

- Банковская и страховая деятельность, код 4.5;

- Общественное питание, код 4.6;

- Гостиничное обслуживание, код 4.7;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание автотранспорта, код 4.9.

Условно-разрешенные виды использования:

- Религиозное использование, код 3.7;

- Ветеринарное обслуживание, код 3.10;

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), код 4.2;

- Рынки, код 4.3;

- Развлечения, код 4.8;

- Спорт, код 5.1.

9.2. В границах территории зоны общественного и делового центра ДМ-ОД установлены подзоны (ДМ-ОД-1, ДМ-ОД-2, ДМ-ОД-3) с одинаковыми требованиями к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными требованиями к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны общественного и делового центра ДМ-ОД устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

9.4. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ОД:

9.4.1. В границах территории подзоны ДМ-ОД-1:

9.4.1.1. Предельные минимальные и максимальные размеры в плане, предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, принимаются равными существующим размерам в плане, высоте объектов капитального строительства.

9.4.1.2. Предельные минимальные и максимальные размеры в плане объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов ценной исторической застройки, принимаются равными существующим размерам в плане.

9.4.1.3. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов ценной исторической застройки, принимается равной 15,0 метра.

9.4.2. В границах территории подзоны ДМ-ОД-2:

9.4.2.1 Предельные минимальные и максимальные размеры в плане, предельная максимальная высота реконструкции объекта капитального строительства, отнесенного к предмету охраны достопримечательного места в качестве объекта ценной исторической застройки, принимаются равными существующим размерам в плане и высоте.

9.4.2.2. Предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 27,0 метра.

9.4.3. В границах территории подзоны ДМ-ОД-3 предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки, принимается равной 12,0 метра.

9.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

9.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны общественного и делового центра ДМ-ОД:

9.6.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

9.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

9.6.3. В случае строительства подземных сооружений раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

9.6.4. В границах территории подзоны ДМ-ОД-1 запрещено строительство объектов капитального строительства.

10. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны университетского городка ДМ-У

10.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны университетского городка ДМ-У:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Образование и просвещение, код 3.5.

- Культурное развитие, код 3.6;

- Обеспечение научной деятельности, код 3.9;

- Магазины, код 4.4;

- Общественное питание, код 4.6;

- Гостиничное обслуживание, код 4.7;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1;

- Социальное обслуживание, код 3.2;

- Бытовое обслуживание, код 3.3;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1;

- Общественное управление, код 3.8;

- Деловое управление, код 4.1;

- Спорт, код 5.1.

Условно-разрешенные виды использования:

- Развлечения, код 4.8;

- Природно-познавательный туризм, код 5.2.

10.2. В границах территории зоны университетского городка установлены подзоны (ДМ-У-1, ДМ-У-2, ДМ-У-3) с одинаковыми требованиями к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными требованиями к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории университетского городка ДМ-У устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

10.4. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-У:

10.4.1. В границах территории подзоны ДМ-У-1:

10.4.1.1. Предельные минимальные и максимальные размеры в плане объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки, принимаются равными существующим размерам в плане.

10.4.1.2. Предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

10.4.2. В границах территории подзоны ДМ-У-2:

10.4.2.1. Предельная максимальная высота разрешенного строительства объектов капитального строительства принимается равной 25,0 метра.

10.4.2.2. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

10.4.3. В границах территории подзоны ДМ-У-3:

10.4.3.1 Предельная максимальная высота разрешенного строительства объектов капитального строительства принимается равной 27,0 метра.

10.4.3.2. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

10.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

10.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны университетского городка ДМ-У:

10.6.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

10.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

10.6.3. В случае строительства подземных сооружений раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

10.6.4. Предельный минимальный процент озеленения земельного участка принимается равным - 43% с сохранением зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места.

11. Требования к градостроительному регламенту в границах зоны объектов здравоохранения ДМ-ОЗ

11.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны объектов здравоохранения ДМ-ОЗ:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора:

Основные виды разрешенного использования:

- Социальное обслуживание, код 3.2;

- Здравоохранение, код 3.4

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Обеспечение научной деятельности, код 3.9;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1;

- Бытовое обслуживание, код 3.3;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Религиозное использование, код 3.7;

- Общественное управление, код 3.8;

- Деловое управление, код 4.1;

- Магазины, код 4.4;

- Банковская и страховая деятельность, код 4.5;

- Общественное питание, код 4.6;

- Гостиничное обслуживание, код 4.7;

- Обслуживание автотранспорта, код 4.9;

- Спорт, код 5.1;

- Склады, код 6.9.

Условно-разрешенные виды использования:

- Ветеринарное обслуживание, код 3.10;

- Предпринимательство, код 4.0.

11.2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков для территории зоны объектов здравоохранения ДМ-ОЗ устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

11.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ОЗ:

11.3.1. В границах зоны ДМ-ОЗ предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

11.4. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

11.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны объектов здравоохранения ДМ-ОЗ:

11.5.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

11.5.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

11.5.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

12. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами ДМ-ЖМ

12.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами ДМ-ЖМ:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), код 2.6;

- Обслуживание жилой застройки, код 2.7;

- Общественное управление, код 3.8;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Магазины, код 4.4;

- Спорт, код 5.1.

Условно-разрешенные виды использования:

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), код 4.2;

- Развлечения, код 4.8.

12.2. В границах территории зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами ДМ-ЖМ установлены подзоны (ДМ-ЖМ-1, ДМ-ЖМ-2, ДМ-ЖМ-3) с одинаковыми требованиями к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными требованиями к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами ДМ-ЖМ устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

12.4. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ЖМ:

12.4.1. В границах территории подзоны ДМ-ЖМ-1:

12.4.1.1. Предельные минимальные и максимальные длины фасадов, объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки, в границах планировочных элементов (кварталов), принимаются равными существующим длинам фасадов.

12.4.1.2. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

12.4.1.3. Предельная максимальная высота разрешенного строительства объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

12.4.2. В границах территории подзон ДМ-ЖМ-2 и ДМ-ЖМ-3:

12.4.2.1. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

12.4.2.2. Предельная максимальная высота разрешенного строительства принимается равной 21,0 метра.

12.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

12.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами ДМ-ЖМ:

12.6.1 Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

12.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

12.6.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

13. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами ДМ-ЖС

13.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами ДМ-ЖС:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5;

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1;

- Обслуживание жилой застройки, код 2.7;

- Общественное управление, код 3.8;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Магазины, код 4.4;

- Спорт, код 5.1.

Условно-разрешенные виды использования:

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), код 4.2;

- Развлечения, код 4.8.

13.2. В границах территории зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами ДМ-ЖС установлены подзоны ДМ-ЖС-1 с элементами озеленения, ДМ-ЖС-2 с элементами озеленения, ДМ-ЖС-3 с одинаковыми требованиями к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными требованиями к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

13.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами ДМ-ЖС устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

13.4. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ЖС:

13.4.1. В границах территории подзоны ДМ-ЖС-1 с элементами озеленения:

13.4.1.1. Предельные минимальные и максимальные длины фасадов объектов рядовой исторической застройки принимаются равными существующим длинам фасадов.

13.4.1.2. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимаются равной 18,0 метра.

13.4.2. В границах территории подзоны ДМ-ЖС-2 с элементами озеленения:

13.4.2.1. Предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

13.4.3. В границах территории подзоны ДМ-ЖС-3:

13.4.3.1 Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

13.4.3.2. Предельная максимальная высота разрешенного строительства объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

13.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

13.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны жилой застройки среднеэтажными жилыми домами ДМ-ЖС:

13.6.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

13.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

13.6.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

13.6.4. В границах территории подзон ДМ-ЖС-1, ДМ-ЖС-2 с элементами озеленения зоны ДМ-ЖС предельный минимальный процент озеленения земельного участка принимается равным - 45% с сохранением зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места.

14. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны жилой застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами ДМ-ЖК

14.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны жилой застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами ДМ-ЖК:

Допускаются виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора:

Основные виды разрешенного использования:

- Для индивидуального жилищного строительства, код 2.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1.

Условно разрешенные виды использования:

- Гостиничное обслуживание, код 4.7.

14.2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны ДМ-ЖК принимаются равными существующим размерам земельных участков.

14.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ЖК:

14.3.1. Предельные минимальные и максимальные размеры в плане объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки принимаются равными существующим размерам в плане.

14.3.2. Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 10,5 метра.

14.3.3. Предельный максимальный процент застройки земельного участка - 5% без учета существующих объектов капитального строительства.

14.3.4. Предельная максимальная высота заборов, ограждений земельного участка – 1,5 метра.

14.5. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

14.6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны жилой застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами ДМ-ЖК:

14.6.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

14.6.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

14.6.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

15. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны жилой застройки блокированными жилыми домами ДМ-ЖКБ

15.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны жилой застройки блокированными жилыми домами ДМ-ЖКБ:

Допускаются виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора:

Основные виды разрешенного использования:

- Блокированная жилая застройка, код 2.3;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Коммунальное обслуживание, код 3.1.

Условно разрешенные виды использования:

- Гостиничное обслуживание, код 4.7.

15.2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны ДМ-ЖКБ принимаются равными существующим размерам земельных участков.

15.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ЖКБ:

15.3.1. Предельные минимальные и максимальные размеры в плане объектов капитального строительства, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов рядовой исторической застройки принимаются равными существующим размерам в плане.

15.3.2. Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 10,5 метра.

15.3.3. Предельный максимальный процент застройки земельного участка - 5% без учета существующих объектов капитального строительства.

15.3.4. Предельная максимальная высота заборов, ограждений земельного участка – 1,5 метра.

15.3.5. Предельное максимальное количество совмещенных (имеющих между собой общую стену) жилых домов в блокированной жилой застройке – два.

15.4. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

15.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны жилой застройки блокированными жилыми домами ДМ-ЖКБ:

15.5.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

15.5.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

15.5.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

16. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны общественно-деловой специализированной ДМ-ОДС

16.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны общественно-деловой специализированной ДМ-ОДС:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Социальное обслуживание, код 3.2;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Общественное управление, код 3.8;

- Магазины, код 4.4;

-  Обеспечение внутреннего правопорядка, код 8.3;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание автотранспорта, код 4.9.

16.2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков в границах территории зоны общественно-деловой специализированной ДМ-ОДС устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

16.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории зоны ДМ-ОДС:

16.3.1. Предельная максимальная высота разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

16.4. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

16.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны общественно-деловой специализированной ДМ-ОДС:

16.5.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

16.5.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

16.5.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

17. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны зеленых насаждений ДМ-Л

17.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны зеленых насаждений ДМ-Л:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные Классификатором:

Основные виды разрешенного использования:

- Деятельность по особой охране и изучению природы, код 9.0;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Условно разрешенные виды использования:

- Природно-познавательный туризм, код 5.2.

17.2. Требования к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков в границах территории зоны зеленых насаждений ДМ-Л устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

17.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов в границах территории зоны зеленых насаждений ДМ-Л устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

17.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны зеленых насаждений ДМ-Л:

17.4.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

17.4.2. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и объектов благоустройства, в границах территории зоны ДМ-Л запрещается.

18. Требования к градостроительному регламенту в границах  территории зоны зеленых насаждений, подвергшихся сильному антропогенному воздействию ДМ-ЛА

18.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны зеленых насаждений, подвергшихся сильному антропогенному воздействию ДМ-ЛА:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора:

- Деятельность по особой охране и изучению природы, код 9.0;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Природно-познавательный туризм, код 5.2;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Условно разрешенные виды использования:

- Здравоохранение, код 3.4;

- Культурное развитие, код 3.6;

- Религиозное использование, код 3.7;

- Общественное питание, код 4.6;

- Гостиничное обслуживание, код 4.7;

- Спорт, код 5.1;

- Поля для гольфа или конных прогулок, код 5.5.

18.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны ДМ-ЛА устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

18.3. Требования к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

18.3.1. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной существующей высоте объектов капитального строительства.

18.3.2. Предельная максимальная высота разрешенного строительства принимается равной 10,0 метра.

18.4. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

18.5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны зеленых насаждений, подвергшихся сильному антропогенному воздействию ДМ-ЛА:

18.5.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

18.5.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводятся при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и при условии реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

18.5.3. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

19. Требования к градостроительному регламенту в границах территории зоны зеленых насаждений на селитебной территории ДМ-Л-Ж

19.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков в границах территории зоны зеленых насаждений на селитебной территории ДМ-Л-Ж:

Допускаются следующие виды разрешенного использования, предусмотренные кодами Классификатора:

- Деятельность по особой охране и изучению природы, код 9.0;

- Охрана природных территорий, код 9.1;

- Историко-культурная деятельность, код 9.3;

- Земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0.

Условно разрешенные виды использования:

- Среднеэтажная жилая застройка, код 2.5;

- Здравоохранение, код 3.4;

- Образование и просвещение, код 3.5;

- Природно-познавательный туризм, код 5.2.

19.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах территории зоны ДМ-Л-Ж устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

19.3. Требования к предельным параметрам реконструкции объектов капитального строительства:

19.3.1. Предельная максимальная высота реконструкции объектов капитального строительства принимается равной 21,0 метра.

19.4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории зоны зеленых насаждений на селитебной территории ДМ-Л-Ж:

19.4.1. Использование земельных участков осуществляется с учетом положений, установленных разделом 3 настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места.

19.4.2. Строительство объектов капитального строительства, кроме подземных сооружений в границах территории зоны ДМ-Л-Ж запрещается.

19.4.3. Реконструкция объектов капитального строительства в границах территории достопримечательного места проводится при условии соблюдения настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места и реализации прошедших государственную историко-культурную экспертизу и согласованных органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области обязательных разделов об обеспечении сохранности предмета охраны достопримечательного места в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности предмета охраны достопримечательного места, включающих оценку воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

19.4.4. В случае строительства подземных сооружений, раздел об обеспечении сохранности предметов охраны достопримечательного места должен содержать результаты инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия проводимых работ на предмет охраны достопримечательного места.

19.4.5. Предельный минимальный процент озеленения земельного участка принимается равным - 45% с сохранением зеленых насаждений, отнесенных к предмету охраны достопримечательного места.

20. Правилами землепользования и застройки города Новосибирска могут дополнительно устанавливаться предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не противоречащие предмету охраны достопримечательного места и настоящим требованиям к градостроительным регламентам.

Границы территорий регламентных зон, для которых установлены Требования к осуществлению деятельности, ограничениям использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места приведены в Карте (схеме) требований к осуществлению деятельности, ограничений использования лесов и требований к градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Новосибирский Академгородок», расположенного по адресу: г.Новосибирск, Советский район.

Раздел 5. Изменение Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

21. Порядок внесения изменений в Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места

Изменение Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке научно-проектной документации по определению предмета охраны достопримечательного места и дающих основания для пересмотра настоящих Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места - после изменения предмета охраны достопримечательного места на основании разработанной научно-проектной документации, прошедшей обсуждение научно-методического экспертного совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), созданного при органе охраны объектов культурного наследия Новосибирской области, и получившей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Изменение требований к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не отнесенных к предмету охраны достопримечательного места в качестве объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов ценной исторической застройки, объектов рядовой исторической застройки, установленных разделом 4 Требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, допускается на основании согласованного органом охраны объектов культурного наследия Новосибирской области раздела научно-проектной документации, содержащего материалы историко-культурных исследований, включая ландшафтно-визуальный анализ регламентной зоны и обосновывающего сохранность предмета охраны достопримечательного места, прошедшего общественные и экспертные обсуждения и получившего положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

_________